广西壮族自治区教育厅视频会议系统接入项目需求

一、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数性能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1 | 台 | 1、高清视频会议终端必须与广西壮族自治区教育厅现有视频会议系统（品牌型号为KEDACOM KDV8000A）兼容且无缝对接，不允许使用第三方硬件或软件来实现互联互通；用户保留测试权力； 2、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 3、终端采用国产嵌入式操作系统。 4、终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 5、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 6、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 7、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 8、支持H.239、BFCP双流协议标准。 9、支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。。 10、支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30图像传输； 11、支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI等高清接口。 12、支持POE接口，可以对会控平板进行供电，会控平板支持通过PoE连接可自动登录终端。 13、支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口 14、支持空闲或会议中电话接入。 15、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 16、支持选配触控平板，采用不小于10英寸触控平板，可实现呼叫、参加、创建会议、一键加入虚拟会议、组织架构、静音/哑音、音量调节、内容共享、摄像头控制、预置位操作、申请主席/发言人、指定主席发言人、添加/删除与会方、退出/结束会议等功能 17、终端具备USB接口，支持通过USB接口插入U盘实现配置文件导入导出。 18、支持数据会议功能，可实现数据材料的共享、协作和批注等；支持无限（不限大小）画布；支持电子白板宽度、高度自适应；支持绘制、擦除、标注、背景颜色自定义、铅笔颜色和线条自定义、撤销/恢复等功能 19、支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议，支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看） 20、支持语音智能转文字，支持会议纪要，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为会议纪要，支持同声字幕，通过声音转文字技术，把发言人的语音实时转写为字幕 21、支持会议字幕功能，可实现把同声字幕实时融入终端视频码流，发送给其他终端会场，使其他非智能终端会场也可看到会议同声字幕。 22、配合同品牌智能摄像机，支持图像智能，终端通过图像智能算法实现智能导播、智能取景、智能跟踪、电子名牌、人脸签到、智能唤醒、人数统计等功能。 23、支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，方便查找也可以添加云端的常用联系人作为自己的联系人存放在云端。 24、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 25、支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过字母模糊搜索联系人、云端会议室。 26、支持终端自主创建多方视频会议，会议模板可保存在云平台。 27、支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 28、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像不同位置叠加会场名、横幅、滚动字幕，字体、颜色可设置。 29、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 30、终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 31、支持通过无线投屏器发送辅流，将PC桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持1080p。 32、支持软件通过投屏码发送辅流。 33、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 34、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 35、支持防火墙和NAT穿越。 36、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 37、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 |
| 2 | 视频会议摄像机 | 1 | 台 | 1、摄像机需与视频终端同一品牌。 2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3、镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4、支持不小于12倍光学变焦。 5、支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 7、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 8、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 11、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 12、支持根据安装方向自动翻转图像。 13、支持保存不少于255个预置位。 14、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 15、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 |
| 3 | 全向麦克风 | 1 | 个 | 1、麦克风需与视频终端同一品牌。 2、支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m 3、采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 4、频响100Hz~20KHz 5、支持AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术。 6、支持抗手机干扰功能 7、支持不少于3级麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 8、具备哑音开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 9、支持智能跟踪发言人，发言人对应咪头指示灯自动跟踪亮起； |
| 4 | 接入许可 | 1 | 个 | 本次采购会议终端接入教育厅视频会议系统的接入许可； |
| 商务要求表 |  |  |  |  |
| 质 保期、交 付 要求、售 后 服 务 要 求 | - 质保期： 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； 2. 整体不低于1年的免费质保及免费维护服务（项目要求及技术需求中另有要求的除外），自验收合格之日算起。 - 履行项目建设保证 中标供应商，在采购结果公示期结束后3个工作日内提交2%保证金，作为中标供应商认真履行项目建设的保证，否则视为违约，采购方有权终止本次采购。 三、交付要求： 1.设备完成安装调试，能够正常接入教育厅视频会议系统，并能正常参加会议。 2.交付使用时间：自签订合同之日起35个工作日内全部安装调试合格完毕并交付使用，超期未安装调试完毕则视为违约。 3.交货地点：采购人指定地点。 四、付款方式： 项目验收合格后，采购人10个工作日内向中标方支付全部货款。 五、售后服务的内容和措施： 1.免费保修期内免一切费用进行上门维修、配件更换或软件升级等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费） 2.免费保修期内，成交供应商须提供免费的技术支持，负责免费培训采购人技术人员，培训时间不得影响采购人正常的业务开展工作，培训效果要达到使采购人所有技术人员能够理解系统原理、系统功能，能熟练掌握系统操作流程、常用功能、运维技巧等，培训地点由采购人指定。 3.保期外服务要求：质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务（不高于行业标准进行收费）。 |  |  |  |
| 其 他 要 求 | 一、本项目是系统集成实施项目，为交钥匙项目：供应商的投标报价包含本次采购范围内货物、包装、运输、装卸、安装所需要的所有附件、配套设备、其他材料（如网线、电源线、光缆、各类连接件等）、光缆成端或光纤端接（熔接）服务、安装费、技术支持服务费、系统集成服务费、网络系统集成费、网络测试服务费、税金、教育厅接入许可费等所涉及的一切费用的总和；成交供应商不得在安装过程中以材料、配件不足；成交供应商需完成接入教育厅视频会议系统的相关事项，包括购买接入许可、接入过程与教育厅的联系对接、设备接入调试等。 二、本项目所使用的材料必须为防火阻燃材料；不得使用非标材料及配件，施工时如发现有不符合要求的情况，采购人有权要求更换或返工。 三、要求供应商所投本项目的 “高清视频会议终端、高清视频会议摄像机”要求供应商所投货物必须为同一生产厂家生产，否则，按投标无效处理；并在中标后签订合同前提供针对本次采购“高清视频会议终端、高清视频会议摄像机”等产品的原厂供货证明并加盖原厂鲜章，以确保货物是原装正品并与参数完全一致。 四、要求成交供应商所提供的“高清视频会议终端”可与广西壮族自治区教育厅广西壮族自治区教育厅现有视频会议系统（品牌型号为KEDACOM KDV8000A）兼容且无缝对接；中标后签订合同前，成交供应商提交所投产品原厂商出具的互联互通承诺书（加盖原厂及投标人公章）。采购人保留测试权利，“高清视频会议终端、”进行参数验证和现场对接测试，（测试包括但不限于： 数字无缝对接、 对接后各项功能应用、各项性能指标等）对接功能测试所产生的费用由成交供应商自行承担。 五、为了保证系统安全性，竟标人所投“高清视频会议终端”设备的原生产厂商无国内市级及以上行政管理部门的通报事件（如公安机关通报的网络安全漏洞事件等）及无虚假应标事件承诺函（格式自拟，承诺书同时加盖投标人公章及设备生产厂商公章有效）。 六、要求供应商供货后，必须实现采购需求一览表中对货物的所有要求，可出现正偏离；如出现负偏离，采购人不予验收，由此引发的所有损失由成交供应商负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 七、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |